Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky

Zváracie stroje 2 ks

| Zvárací stroj č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplniť názov a typ ponúkaného zariadenia |  |  |  |  |  |  |
| Parametre stroja |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka |  | Doplňte hodnoty ponúkaného zariadenia: |  |
| Zvárací prúd maximálny |  | min. 500 | A |  |  |
| Zvárací prúd minimálny |  | min. 3 | A |  |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] |  | min. 500/40 | A/% |  |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] |  | min. 340/100 | A/% |  |  |
| Rozsah pracovného napätia |  | min. 14,2 max. 49,0 | V |  |  |
| Napätie chodu naprázdno |  | min. 71,0 | V |  |  |
| Sieťová frekvencia |  | 50-60 | Hz |  |  |
| Sieťové napätie |  | 3 x 400 | V |  |  |
| Sieťová poistka |  | min. 32 | A |  |  |
| Krytie |  | min. IP21 |  |  |  |
| Chladenie vodou |  |  |  |  |  |
| Základné príslušenstvo | Horák |  |  |  |  |
|  | Hadica |  |  |  |  |
|  | Uzemňovací ventil |  |  |  |  |
|  | Podávacie kladky |  |  |  |  |

| Zvárací stroj č. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplniť názov a typ ponúkaného zariadenia |  |  |  |  |  |
| Parametre stroja | Požadovaná hodnota | Merná jednotka |  | Doplňte hodnoty ponúkaného zariadenia: |  |
| Sieťové napätie | min. 3 x 400 | V |  |  |
| Tolerancia sieťového napätia | min. +/- 15 | % |  |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] | min. 300/40 | A/% |  |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] | min. 240/100 | A/% |  |  |
| Krytie | min. IP21 |  |  |  |

| Základné príslušenstvo | Horák |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hadica |  |
|  | Uzemňovací ventil |  |
|  | Podávacie kladky |  |